STM32 智能环境监测终端

主控：STM32F103ZET6（ARM Cortex-M3，72 MHz）　|　版本：V1.3.3

固件库：STM32Cube HAL　|　开发环境：Keil MDK-ARM

一、项目概述

本项目是基于 STM32F103ZET6 的嵌入式环境采集监测终端，围绕“采集 — 显示 — 交互 — 存储”完整功能链路设计。系统通过 ADC 循环采集 3 路模拟电压（光敏电阻、电位器等），通过 DHT11 单总线采集环境温湿度，数据在 0.96 寸 OLED 上以四个中文页面展示；支持 3 个按键现场翻页、串口命令行远程查询与控制；可按光照阈值自动报警，PWM 无级调节指示灯亮度；阈值、亮度、页码等参数可保存到外部 SPI Flash，掉电后上电自动恢复。

二、硬件平台

| 类别 | 型号 / 说明 |
| --- | --- |
| 主控芯片 | STM32F103ZET6，ARM Cortex-M3 内核，72 MHz，512 KB Flash，64 KB SRAM |
| 开发板 | 正点原子 STM32F103 开发板 |
| 显示屏 | 0.96 寸 128×64 OLED（SSD1306 兼容，4 针 I2C 接口，GPIO 软件模拟 I2C 驱动） |
| 传感器 | DHT11 温湿度传感器、光敏电阻、电位器 |
| 外部存储 | W25Q128 SPI Flash；驱动兼容 W25Q64 等型号，运行时读取 JEDEC ID 自动识别 |
| 指示与输入 | LED0（PWM 调光）、LED1（阈值报警）；3 个独立按键 |

三、功能特性

●  3 路 ADC 电压采集：DMA 循环模式自动搬运，半传输 / 传输完成双中断标志实现前后台交替处理；软件截尾均值滤波（排序后剔除最大值、最小值），电压值保留 3 位小数。

●  四页 OLED 中文界面：电压页、控制值页、温湿度页、版本页，KEY0 / KEY1 循环翻页。

●  两级刷新机制：切页时整屏静态绘制一次，运行中只刷新数值变化的行，减少屏幕闪烁与 I2C 总线开销。

●  串口命令行：115200-8-N-1，DMA + 空闲中断实现不定长接收，支持一行内发送多条命令。

●  PWM 调光：TIM3_CH2 输出 PWM，0～999 共 1000 级占空比调节 LED0 亮度。

●  光照越限报警：当采集值超过设定阈值时自动点亮 LED1，回落到阈值以下后熄灭。

●  DHT11 温湿度检测：定时读取并在第 3 页显示，传感器未接入时给出异常提示。

●  掉电参数保存：阈值、PWM、页码写入 Flash 扇区 0，magic 标志 + 校验和双重校验，上电自动恢复。

四、串口命令说明

串口参数：波特率 115200，8 位数据位，无校验，1 位停止位。多条命令之间以空格分隔，可在同一行发送；只有全部命令执行成功才返回 OK，任意一条无法识别即返回 ERROR ORDER。

| 命令 | 功能 | 取值 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| READ_ADC | 查询 3 路电压 | 返回 A / B / C 三路电压值，单位 V |
| LED_ON / LED_OFF | 点亮 / 熄灭 LED0 | LED0 由 TIM3_CH2 PWM 驱动 |
| LIGHT:数值 | 设置光照报警阈值 | 范围 0～4095，默认 3000；数值越大越容易触发点亮 |
| PWM:数值 | 设置 LED0 亮度 | 范围 0～999，数值越大越亮 |
| PAGE:数值 | 直接跳转指定页面 | 范围 1～4，越界自动钳位到最大 / 最小页 |
| SAVE | 保存当前参数 | 将 LIGHT、PWM、PAGE 写入 Flash 扇区 0 |
| LOAD | 读取已保存参数 | 从 Flash 读出并通过串口回显 |

五、硬件引脚连接

| 外设 | 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| USART1 | PA9 (TX) / PA10 (RX) | TX 使用 DMA1 通道 4；RX 使用 DMA1 通道 5 + 空闲中断 |
| ADC1 | PA1 / PA2 / PA3 | 通道 1 / 2 / 3，DMA1 通道 1，扫描 + 循环模式 |
| TIM3_CH2 | PB5 | PWM 输出，驱动 LED0 |
| LED1 | PE5 | 光照越限报警指示 |
| 按键 | KEY0=PE4，KEY1=PE3，KEY_UP=PA0 | KEY0 下一页，KEY1 上一页 |
| SPI2 | PB12(CS) / PB13(SCK) / PB14(MISO) / PB15(MOSI) | 外接 W25Q128（CS 由软件控制） |
| 软件 I2C | PB6(SCL) / PB7(SDA) | 开漏输出，连接 OLED |
| DHT11 | PG11 | 单总线温湿度传感器 |

六、软件结构

工程采用分层组织：Users 为主循环、中断服务与 HAL 配置；Drivers/BSP 为板级外设驱动，每个外设独立成文件夹；Drivers/APP 为应用层（页面、命令业务、参数保存）；Drivers/SYSTEM 为 sys、delay、usart 基础组件；Drivers/CMSIS 与 Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver 为 ARM 与 ST 官方库；archive 目录保存 1.1.0～1.3.3 历次版本的代码快照。

BSP 板级驱动层

| 模块 | 主要职责 |
| --- | --- |
| adc.c / adc.h | ADC1 三通道初始化、DMA 缓冲管理、截尾均值滤波与电压换算 |
| dma.c / dma.h | ADC 与 USART1 所用 DMA 通道的统一初始化 |
| cmd.c / cmd.h | 命令行解析：表驱动命令匹配，LIGHT / PWM / PAGE 键值解析与边界钳位 |
| pwm.c / pwm.h | TIM3_CH2 PWM 初始化与占空比设置 |
| btim.c / btim.h | 基本定时器初始化，提供定时基准 |
| led.c / led.h | LED 初始化与亮度控制接口 |
| key.c / key.h | 3 个按键扫描，支持单次与连按两种模式 |
| myiic.c / myiic.h | GPIO 软件模拟 I2C（开漏输出，不占用硬件 I2C 外设） |
| bsp_i2c_oled.c / .h | OLED 初始化与显示原语：8×16 字符、16×16 汉字、清屏等 |
| fonts.c / fonts.h | 汉字与字符取模字库 |
| spi.c / spi.h | SPI2 初始化与收发 |
| norflash.c / norflash.h | W25Qxx 读、写、擦除、ID 识别等操作封装，应用仅使用扇区 0 |
| dht11.c / dht11.h | DHT11 单总线时序、温湿度读取与数据校验 |

APP 应用层

| 模块 | 主要职责 |
| --- | --- |
| app_page_switch | 页面切换状态机：按键翻页，静态整屏绘制 + 动态数值刷新两级调度 |
| app_voltage_oled | 第 1 页：3 路电压的标签绘制与数值刷新 |
| app_control_data_oled | 第 2 页：光照阈值与 PWM 占空比显示 |
| app_dht11_oled | 第 3 页：温湿度定时刷新，未检测到传感器时提示 |
| app_version_page | 第 4 页：项目名称与固件版本号 |
| app_save | 掉电数据结构体定义、Flash 存取、magic 标志与校验和判定 |

七、软件设计要点

1.  表驱动命令解析：命令名与处理函数以“结构体数组”注册表形式管理，新增命令只需增加一行表项；解析器自动按空格切分 token、按冒号分离键值，未注册命令一律拒绝并返回 ERROR ORDER。

2.  页面状态机 + 局部刷新：以 current_page 与“切页标志”管理两级动作——切页时整屏重绘，平时只刷新数值；按键翻页与 PAGE 串口命令共用同一套跳转入口。

3.  DMA 全链路无阻塞：串口接收使用 DMA + 空闲中断处理不定长数据，发送使用 DMA 环形队列；ADC 循环采集通过半传输 / 完成双中断标志在后台交替处理两半缓冲，滤波与主循环并行。

4.  掉电数据可靠性设计：16 字节存储结构体以固定 magic（0x5356）标识数据有效性，配合校验和识别空片（全 0xFF）与损坏数据，异常情况下自动回退默认参数。

八、版本迭代记录

| 版本 | 更新内容 |
| --- | --- |
| 1.1.0 | 新增 PAGE 翻页命令，完善串口命令提示 |
| 1.2.0 | 新增 SAVE / LOAD 命令，阈值、PWM、页码支持掉电保存与读取 |
| 1.2.1 | 优化 3 路电压多通道显示排版 |
| 1.3.1 | 新增 DHT11 温湿度模块与第 3 页显示 |
| 1.3.2 | 新增 LED1 阈值报警；命令严格校验，任意一条错误即返回 ERROR ORDER |
| 1.3.3 | 串口打印改为 DMA 发送并引入环形队列；命令表数量随表项自适应；ADC 改为循环模式 + 半传输 / 完成双中断处理 |

注：历次版本代码快照随附于工程 archive 目录。